Приложение

Пожарная безопасность при уборке урожая – ответственность каждого!

Для многих лето – время отдыха, но для тружеников сельского хозяйства это ответственная пора по сбору урожая.

Особую значимость при проведении уборочных работ имеет обеспечение пожарной безопасности. Сберечь урожай от огня – задача непосредственных участников страды.

В связи с началом уборочной кампании Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности, чтобы исключить возникновение пожара на объектах сельскохозяйственного назначения.

Ответственность за урожай и соблюдение пожарных норм во время уборочной кампании несут прежде всего руководители сельскохозяйственных предприятий. До начала уборки урожая руководитель объекта должен назначить ответственных лиц за противопожарную подготовку машин и агрегатов, организацию противопожарного инструктажа комбайнеров, машинистов сушильных комплексов, водителей, трактористов, а также соблюдение правил пожарной безопасности в период уборки зерновых. Уборочная техника, агрегаты и автомобили должны иметь отрегулированные системы питания, смазки, охлаждения, зажигания, а также быть оснащены исправными искрогасителями и оборудованы первичными средствами пожаротушения.

На сельскохозяйственном поле недопустимо применять открытый огонь, так как развитие возгорания невозможно  контролировать, что может привести к масштабным пожарам: в случае отсутствия опашки при сильном ветре пламя может перекинуться на другие поля, где урожай еще не убран.

Требования пожарной безопасности к проведению уборочной кампании определены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации:

хлебные поля в местах их прилегания к лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 метров;

вся задействованная уборочная техника должна находиться в исправном состоянии и должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы – двумя огнетушителями, двумя штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов;

с работниками, задействованными в уборке урожая, должен быть проведен противопожарный инструктаж;

уборка зерновых должна начинаться с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 гектаров. Между участками делаются прокосы шириной не менее 8 метров. Скошенный хлеб с прокосов немедленно убирается. Посредине прокосов делается пропашка шириной не менее 4 метров;

в полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей, другой техники должна осуществляться на специальных площадках, очищенных от сухой травы и горючего мусора и опаханных полосой шириной не менее 4 метров, или на пахоте на расстоянии не менее 100 метров от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и других сельскохозяйственных культур, 50 метров – от строений;

временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 метров от зерновых массивов, токов и др. Площадки полевых станов и зернотоков должны опахиваться полосой шириной не менее 4 метров;

зернотока необходимо располагать не менее 50 метров от зданий, сооружений и строений и 100 метров от зерновых массивов;

скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов должны располагаться на расстоянии не менее 15 м до линий электропередачи, 20 м – до дорог и не менее 50 м – до зданий, сооружений и лесного массива;

площадки для размещения скирд (стогов) необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 м;

в период уборки задействованная уборочная техника должна очищаться от пыли, соломы и зерна по мере необходимости, но не реже 2 раз за смену;

при эксплуатации уборочных комбайнов и кормоуборочных машин необходимо проверять наличие надежного крепления электропроводов и их защиты в местах возможных механических и тепловых повреждений. Контролировать крепление вращающихся частей во избежание возникновения трения, не допускать перегрева подшипников и своевременно их смазывать.

В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается:

курить вне специально оборудованных мест и проводить работы с применением открытого огня в зерновых массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы;

использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили, имеющие неисправности, которые могут стать причиной пожара;

выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей паяльными лампами или другими способами;

заправлять уборочные агрегаты и автомобили в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время.

Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.

В случае загорания двигателя необходимо прекратить подачу топлива, а очаг огня затушить огнетушителем или накрыть его мокрым брезентом, одеждой, засыпать землей, песком, сбить огонь.

При тушении воспламенившегося горючего следует пользоваться песком, землей или покрывалом. Применять воду в этом случае нельзя, так как нефтепродукты легче воды и при всплывании увеличивают поверхность горения.

Для тушения пожара используют пенные и углекислотные огнетушители, воду, различные покрывала, песок и т. д.

В соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 4 июня 2024 г. № 391-р на территории региона действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено выжигание сухой растительности, разведение костров и проведение работ, связанных с применением машин и открытого огня.

Напоминаем! За нарушение требований пожарной безопасности  виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности. От соблюдения этих правил зависят сохранность нового урожая, обеспечение безопасности и благополучие людей. Урожай – результат труда многотысячной армии земледельцев – должен быть надежно защищен от пожара в уборочную страду!

ГУ МЧС России по Орловской области